ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АППАРАТА Artida,

ОТРАЖАЮЩИЕ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Наименование параметра
	Технические параметры согласно комплектации

	Цифровая  система с непрерывным цифровым формированием луча
	

	Цифровой формирователь луча,  12 бит 
	

	192 физических каналов передачи 
	

	196 608 цифровых процессинговых каналов приема-передачи
	

	Динамический диапазон, 220 Дб
	

	Цифровое формирование луча на приеме и передаче
	

	Широкополосное и мультичастотное сканирование
	

	Параллельная обработка эхо-сигналов
	

	Четырехканальная обработка эхо-сигналов 
	

	8 фокусов при передаче 
	

	Прогрессивная динамическая фокусировка при приеме
	

	Предусиление сигнала  в датчиках
	

	Монитор TFT высокого разрешения с диагональю, 19 дюймов
	

	Регулировка по высоте монитора, 40 см
	

	Регулировка угла наклона монитора вперед, 15 град.
	

	Регулировка угла наклона монитора назад, 50 град., 
	

	Регулировка поворота монитора, 300 град
	

	Регулируемая панель управления по высоте, повороту, перемещению в горизонтальной плоскости
	

	Программирование клавиш панели управления 
	

	Программирование клавиш на панели управления, со сменой названий функций на клавишах, с помощью пластиковых вкладышей
	

	Жидкокристаллический командный экран с диагональю 10,4 дюйма
	

	70 предустановочных программ для различных видов и областей исследования, 
	

	Глубина сканирования – 28 см
	

	Увеличение изображения в реальном масштабе времени, в 18 раз 
	

	Увеличение "замороженного" изображения, в 18 раз
	

	Габариты аппарата
	

	Высота – 1420-1677 мм, 
	

	Ширина - 584 мм
	

	Глубина – 1194-1280 мм
	

	Вес - 200 кг
	

	B-режим
	

	Карты псевдоокрашивания в B-режиме - 12
	

	Частота кадров/сек. в B-режиме - 1000
	

	Глубина сканирования в В-режиме - 28 см
	

	М-режим
	

	Карты псевдоокрашивания в М-режиме - 12
	

	Скорость развертки – 1,5-8,5 сек 
	

	Сочетание В- и М-режимов
	

	Импульсно-волновой допплер
	

	PRF для импульсно-волнового допплера, 500 – 24000 Гц 
	

	Максимальная скорость -  +/-10,27 м/сек
	

	Коррекция угла, диапазон, +/-79 град
	

	Коррекция угла, шаг,1 град, 
	

	Диапазон контрольного объема - 1-20 мм
	

	Глубина расположения зоны интереса – 28 см
	

	Карты псевдоокрашивания - 12
	

	Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра 
	

	Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени
	

	Постоянно-волновой допплер
	

	PRF для постоянно-волнового допплера - 1400 – 52000 Гц 
	

	Максимальная скорость -  +/-21,94 м/сек
	

	Карты псевдоокрашивания - 12
	

	Глубина расположения зоны интереса - 28 см
	

	Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра 
	

	Цветовой допплер
	

	PRF для цветового допплера - 300 – 30000 Гц 
	

	Максимальная скорость -  3,0 м/сек
	

	Минимальная скорость - 0,1 см/сек
	

	Число цветовых карт- 12
	

	Частота кадров/сек. в режиме цветового допплера - 497 
	

	Глубина расположения зоны интереса – 28 см
	

	Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени
	

	Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени
	

	Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени
	

	Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования 
	

	Энергетический допплер
	

	Число цветовых карт для энергетического допплера - 12 
	

	Частота кадров/сек. в режиме энергетического допплера - 497 
	

	Глубина расположения зоны интереса - 28 см
	

	Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени
	

	Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени
	

	Тканевой допплер
	

	Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера- 200
	

	Число цветовых карт для тканевого допплера - 8
	

	Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени
	

	Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – по типу улучшенного динамического потока
	

	Число цветовых карт режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением - 12
	

	Использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками
	

	Сочетание режимов В-, PW- и режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением в реальном времени
	

	Глубина расположения зоны интереса - 28
	

	Режим тканевого гармонического изображения
	

	Режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса
	

	Режим дифференцированной тканевой гармоники 
	

	Режим фильтрационной тканевой гармоники
	

	Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени 
	

	Сложное многолучевое сканирование в реальном времени в В-режиме 
	

	Режим усиления отображения тканей сердца с повышением пространственно-временного разрешения
	

	Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени 
	

	Сложное многолучевое сканирование в реальном времени в В-режиме 
	

	Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока
	

	Высокотехнологичное сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока 
	

	Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом улучшенного динамического потока
	

	Трапециевидное сканирование
	

	Трёхмерная эхокардиография в реальном масштабе времени (4 D)
	

	Мультиплановая визуализация сердца в реальном времени с отображением не менее 3-х планов (2 – мультипланарная реконструкция и 1- объемная)
	

	Мультиплановая визуализация сердца в реальном времени с отображением не менее 4-х планов (3 – мультипланарная реконструкция и 1- объемная)
	

	Мультиплановая визуализация сердца в режиме реального времени с отображением не менее 5-ти мультипланарных изображений
	

	Мультиплановая визуализация сердца в режиме стоп-кадра с отображением не менее 9-ти мультипланарных изображений
	

	Полнообъёмное четырехмерное изображение сердца
	

	Получение четырехмерных изображений сердца в любой плоскости
	

	Режимы проспективного и ретроспективного получения объёмов
	

	Автоматическая оптимизация изображения в режиме 4D
	

	Сегментирование 4D-объемов
	

	«Электронный скальпель»
	

	Выполнение линейных измерений
	

	Скорость трехмерной эхографии в реальном времени, объемных кадров/сек, не менее
	

	Стрессэхокардиография
	

	Синхронное выведение  на экран монитора изображений не менее
	

	Количество протоколов  стресс-эхо не менее 
	

	Редактор протоколов стресс-эхо
	

	Протоколы количественной оценки результатов стресс-исследования
	

	Фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин)
	

	Протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический)
	

	Протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка)
	

	Протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка)
	

	Функция отображения референтных клипов
	

	Функция отображения метки области тела
	

	Режим серии изображений для выбора оптимального сердечного сокращения
	

	Трекинг стенок предсердий в 2D режиме (вентрикулизация предсердий)
	

	Трекинг стенок миокарда левого желудочка в 2D режиме
	

	Режим послойного оконтуривания миокарда
	


	Оконтуривание субэндокардиального слоя
	

	Оконтуривание субэпикардиального слоя
	

	Одновременное автоматическое обведение контуров эндокарда и эпикарда с возможностью ручной коррекции
	

	Оценка сократительной способности миокарда по анализу десинхронного изображения
	

	Количественная оценка индекса деформации миокарда 
	

	Оценка радиального смещения
	

	Оценка продольного смещения
	

	Оценка поперечного смещения
	

	Отображение результатов наложением  на В-изображение
	

	Отображение результатов в виде полярной карты
	


	Режим преференции сегмента
	

	Оценка сократительной способности миокарда левого желудочка в режиме трехмерной реконструкции в реальном масштабе времени
	

	Оценка сократительной способности миокарда правого желудочка и предсердий в режиме трехмерной реконструкции в реальном масштабе времени
	

	Оценка радиального смещения
	

	Оценка продольного смещения
	

	Оценка  смещения по окружности
	

	Оценка скручивания
	

	Оценка поворота
	

	Оценка пикового показателя продольной деформации
	

	Оценка пикового показателя поперечной деформации
	

	Оценка пикового показателя продольного смещения
	

	Оценка пикового показателя поперечного смещения
	

	Отображение результатов наложением на мультипланарное изображение
	

	Отображение результатов в виде каркасной модели
	

	Отображение результатов в виде параметрической модели 
	

	Отображение результатов в виде кольца
	

	Отображение результатов в виде полярной карты
	

	Режимы комплексной мультипланарной оценки сократительной способности миокардиальных сегментов левого желудочка
	

	Оценка площади деформации
	

	Оценка времени активации сегмента
	

	Посегментная визуализация динамически обновляющихся количественных параметров работы левого желудочка на полярной карте 
	

	Функция сохранения расчетов в файле пациента 
	

	Режим получения данных о функциональном состоянии левого желудочка за один сердечный цикл 
	

	Количество кривых для количественной обработки, не менее 16
	

	Оценка сократительной способности миокарда правого желудочка и предсердий режиме трехмерной реконструкции в реальном масштабе времени
	

	Контрастная эхография 
	

	Сохранение "сырых" данных
	

	Возврат к исходным данным реконструируемого изображения нажатием одной клавиши
	

	Фазированный датчик для кардиологических исследований
	

	количество элементов, не менее  128
	

	диапазон частот, не хуже, МГц 2,0 - 5,0
	

	число переключаемых частот, не менее 20
	

	угол сканирования, не менее 900
	

	поддержка режимов
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	непрерывно-волнового допплера
	

	цветного допплера
	

	тканевого допплера
	

	эхоконтрастных исследований
	

	Фазированный датчик для кардиологических исследований
	

	количество элементов, не менее  96
	

	диапазон частот, не хуже, МГц 2,0-4,0
	

	число переключаемых частот, не менее 55
	

	угол сканирования, не менее  900
	

	поддержка режимов
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	непрерывно-волнового допплера
	

	энергетического допплера
	

	цветного допплера
	

	тканевого допплера
	

	эхоконтрастных исследований
	

	картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением
	

	Фазированный датчик для кардиологических исследований в педиатрии
	

	количество элементов, не менее 128
	

	диапазон частот, не хуже, МГц 3,0-6,0
	

	число переключаемых частот, не менее 30
	

	угол сканирования, не менее 900
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	непрерывно-волнового допплера
	

	цветного допплера
	

	тканевого допплера
	

	Фазированный датчик для кардиологических исследований в педиатрии
	

	количество элементов, не менее 96
	

	диапазон частот, не хуже, МГц 4,5-9,0
	

	число переключаемых частот, не менее 30
	

	угол сканирования, не менее 900
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	непрерывно-волнового допплера
	

	цветного допплера
	

	тканевого допплера
	

	Электронный матричный датчик для трёхмерной эхокардиографии в реальном времени
	

	диапазон частот, не хуже, МГц  2,0 – 4,0
	

	угол сканирования, не менее 900
	

	поддерживаемые режимы: тканевой гармоники 
	

	число переключаемых частот, не менее 5
	

	вес датчика не более, г  250
	

	Транспищеводный мультиплановый датчик с электроприводом 
	

	диапазон частот, не хуже, МГц 3,0-7,0
	

	угол сканирования, не менее 900
	

	угол поворота не менее 0-1800
	

	количество элементов, не менее 64
	

	диаметр вводимой части датчика не более, мм 9,5
	

	длина вводимой части датчика не менее, 1 м 
	

	автоматическое управление углом поворота и изгиба сканирующей поверхности
	

	поддержка режимов:
	

	 тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	непрерывно-волнового допплера
	

	цветного допплера
	

	тканевого допплера
	

	тканевого допплера с импульсно-волновым допплером
	

	Транспищеводный мультиплановый датчик  
	

	диапазон частот, не хуже, МГц 3,0-6,0
	

	угол сканирования, не менее 900
	

	угол поворота не менее 0-1800
	

	угол изгиба, вверх/вниз 1200/900
	

	автоматическое управление углом поворота и изгиба сканирующей поверхности
	

	количество элементов, не менее 64
	

	диаметр вводимой части датчика не более, мм 9,5
	

	длина вводимой части датчика не менее, 1 м
	

	поддержка режимов:
	

	 тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	непрерывно-волнового допплера
	

	цветного допплера
	

	тканевого допплера
	

	тканевого допплера с импульсно-волновым допплером
	

	Транспищеводный мультиплановый датчик  для педиатрии
	

	диапазон частот, не хуже, МГц 3,0-7,0
	

	угол сканирования, не менее 900
	

	угол поворота не менее 0-1800
	

	угол изгиба, вверх/вниз 1200/900
	

	угол изгиба, вправо/влево 900/900
	

	автоматическое управление углом поворота и изгиба сканирующей поверхности
	

	количество элементов, не менее 96
	

	длина вводимой части датчика не менее, 70 cм
	

	диаметр вводимой части датчика не более, мм 9,2
	

	поддержка режимов:
	

	 тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	непрерывно-волнового допплера
	

	цветного допплера
	

	тканевого допплера
	

	тканевого допплера с импульсно-волновым допплером
	

	Линейный датчик
	

	диапазон частот, не хуже, МГц 5,0-11,0
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	сложного многолучевого сканирования в режиме реального времени
	

	энергетического допплера
	

	картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением
	

	режима цветного допплера
	

	Конвексный датчик
	

	количество элементов, не менее 192
	

	диапазон частот, МГц, не хуже 2,0-6,0
	

	угол обзора, град, не менее 70
	

	число переключаемых частот, не менее 40
	

	радиус, мм, не менее 50
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	дифференцированной тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	контрастной эхографии
	

	Карандашный датчик
	

	номинальная частота не менее 2,0, МГц
	

	поддержка режимов: 
	

	непрерывно-волнового допплера
	

	Количество активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее 3
	

	Количество дополнительных (паркинговых) портов для подключения датчиков, не менее 3
	

	Интегрированная рабочая станция
	

	Жесткий диск объемом Гб, не менее 250
	

	Кинопетля, не менее, кадров 2000
	

	Архивация статичных изображений на жесткий диск
	

	Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW 
	

	Архивация статичных изображений в формате:

tiff, jpeg, bmp, DICOM
	

	Архивация динамических изображений на жесткий диск
	

	Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW
	

	Архивация динамических изображений в формате:

AVI, DICOM 
	

	Функция автоматического удаления файлов из базы данных пациентов с возможностью установки требуемого времени хранения файлов на жестком диске
	

	Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, AVI, DICOM
	

	Верификация и сохранение SCU/SCP 
	

	Совместимость со стандартом DICOM 3.0
	

	Подключение к сети ETHERNET и локальной системы лечебного учреждения
	

	Выполнение сохранения SCU и вызов из очереди
	

	Управление рабочей таблицей модальностей SCU
	

	Этап процедуры модальностей SCU
	

	Многокадровый DICOM
	

	Поддержка передачи петель с системы в архив
	

	Цифровой черно-белый видеопринтер 
	

	Источник бесперебойного питания
	

	DVD-рекодер
	

	Цветной видеопринтер
	

	Бумага для чёрно-белого видеопринтера 
	

	Акустический гель
	

	Бумага для цветного видеопринтера 
	

	Монтаж и ввод в эксплуатацию 
	

	Обучение пользователя на месте 
	

	Инструкции пользователя на русском языке 
	

	Гарантия на всю систему не менее одного года
	

	Постгарантийное обслуживание
	


